# 一、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络安全防护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超融合服务器 | 详见技术参数说明 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 分布式存储 | 详见技术参数说明 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 终端安全管理系统 | 详见技术参数说明 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 防火墙 | 详见技术参数说明 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 存储交换机 | 详见技术参数说明 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 业务管理交换机 | 详见技术参数说明 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 配件 | 详见技术参数说明 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 智能安全保护系统 | 详见技术参数说明 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | PDA含金蝶接口 | 详见技术参数说明 | 2 | 台 |  |  |
| 10 | 高拍仪AH500TS | 详见技术参数说明 | 10 | 台 |  |  |
| 合计：元 |  |  |  |  |  |  |

# 二、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 一、硬件配置要求 1、标准2U机架式设备； 2、CPU≥2颗，主频≥2.90Ghz，单CPU核心数≥16； 3、内存≥8*64G DDR4 3200，系统盘≥2*480GB SATA SSD，缓存盘≥2*1.92T NVME SSD，数据盘≥6*8T SATA HDD，盘位数≥12； 4、冗余电源，接口≥4千兆电口，≥4个万兆光口； 5、提供3年计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、持续数据保护、云计算管理软件升级服务并提供3年硬件质保。 二、计算虚拟化 1、每节点服务器提供2颗CPU的计算虚拟化软件授权，软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、避免平台故障导致业务受影响，平台需支持集群环境一键健康检测提升效率，可以选择检测对象，包括系统运行状态检测、系统配置检测、硬件健康检测； 3、平台创建的虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具备内存、CPU、网卡、存储等，可以指定单独的IP地址、MAC地址等；支持部署Windows、Linux、国产化等多种主流操作系统； 4、支持虚拟机动态资源添加与集群动态资源调度，可以通过阈值设置查看CPU和内存资源利用率，可以对虚拟机的CPU和内存使用不足时进行自动为虚拟机添加CPU 和内存资源并支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡； 5、★虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作；（需提供产品功能截图证明） 6、为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间；（需提供产品功能截图证明） 7、★为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险；（需提供产品功能截图证明） 8、为了避免某主机RAID卡卡死影响整个基于的业务，一旦发现RAID卡出现卡死状态支持对该主机进行隔离，从而避免对其他主机上的业务系统造成影响； 9、★物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求超融合软件层面支持内存ECC自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现ECC CE、UE错误时，能够将对应内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响；提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料。 三、存储虚拟化 1、每节点服务器提供2颗CPU的存储虚拟化软件授权，软件授权应不限制存储容量； 2、为避免磁盘故障导致数据丢失，支持数据恢复功能； 3、为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响；（需提供产品功能截图证明） 4、支持条带化功能以提高存储性能，并且支持以虚拟磁盘为粒度设置不同的条带数，可以点击虚拟存储中的新增存储策略进行条代数设置操作； 5、★为保证磁盘健康，支持坏道扫描功能，可以在定时坏道扫描界面设置执行时间并执行坏道扫描任务，由用户设置扫描的扫描时间段定期对集群的硬盘进行扫描，及时发现潜藏的坏道。并支持发现坏道后，主动修复坏道区域数据，提供具有CNAS、CMA资质的第三方测试机构的证明材料。 6、为避免存储容量过高对业务性能产生影响，需支持存储容量预测功能，可以在界面查看虚拟存储容量预测信息，通过折线图展示不同时间点存储卷有效裸容量、实际容量的使用、未来预测和告警阈值等信息； 7、支持对虚拟磁盘设置QoS，可以在虚拟机开机和关机状态下对虚拟机的虚拟磁盘占用资源进行限制操作，可以设置磁盘IO限制，包括最大读速率、最大写速率、最大读速率、和最大写次数；（需提供产品功能截图证明） 8、支持对虚拟机或虚拟磁盘设置数据分布策略，当采用副本聚合策略时，可以保证以性能优先为原则，实现IO本地读效果，当不启用聚合副本策略时，可以保证虚拟机以分布均匀优先为原则，打散分布均匀在各物理主机上。 四、网络虚拟化 1、每节点服务器提供2颗CPU的网络虚拟化软件授权，必须是完全自研的而非采用OEM方式； 2、支持不限制虚拟路由器的创建数量，并且需要支持高可用（HA）功能。当虚拟路由器所在的主机发生故障时，系统应能够自动进行故障恢复，以确保业务的高可靠性； 3、★为提升运维人员部署效率，需要能够在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作，提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。 4、提供网络硬件检测（网络可通、网卡、光模块、网卡掉线、闪断、丢包）等能力，以便帮助运维人员及时检测和处理网络硬件故障，保障网络的稳定性和可靠性； 5、支持创建分布式虚拟防火墙，并可基于虚拟机、虚拟机组、虚拟机标签、IP、IP范围、IP组构建安全防火墙； 6、★支持跳转连通性探测页面，可以设置探测对象信息，包括网口、对象类型、IP地址，可以点击开始探测按钮查看探测页面信息，可以在网络连通性探测页面查看网络探测是否成功，提供带有CMA、CNAS标识的检测报告证明。 五、云计算管理平台 1、云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化）均为同一厂商品牌提供，以保障平台的扩展性和兼容性； 2、支持大屏展示便于单位直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 3、为保证用户业务系统的高可靠性，云管平台应具备完善的可靠性功能，需支持无代理持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾、云容灾等高可用服务，当主平台发生故障时，能够切换到备平台，保障云平台稳定运行； 六、持续数据保护 1、本次提供20个虚拟机的持续数据保护授权； 2、支持持续数据保护，可设置RPO为1s或5s；无需在虚拟机内部安装插件即可实现，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响；（需提供产品功能截图证明） 3、支持点击备份&CDP页面列表指定项操作栏中的找回文件按钮进行备份找回文件操作，可以对找回文件进行下载操作，可以通过日志方式记录展示备份找回文件； 4、提供CDP能力的厂商与云厂商为同一家，以保障功能的完整性和持续数据保护能力的发挥；（需提供相应持续数据保护软件著作权证书） | 3 | 台 |
| 2 | 分布式存储 | 1、1套设备包含3节点设备；单节点设备标准2U机架式设备，内存≥4*64GB DDR4 2933，系统盘≥2*240GB SATA SSD，缓存盘≥4*960G SSD，数据盘≥6*10T HDD，标配盘位数≥12，白金冗余电源，接口≥2个千兆电口，≥6个万兆光口（满配光模块）。整个集群提供≥180T存储容量授权，并提供3年产品质保及软件升级服务； 2、为保证存储系统稳定性，产品必须为存储一体机产品，软硬件均需由同一厂商提供，不接受纯软件+第三方服务器投标； 3、采用全对称分布式架构，元数据和数据都融合部署在存储节点上，不需要使用独立管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问； 4、使用三个存储节点组建一个存储集群，同一系统中同时提供文件、块、对象三种存储服务，统一管理，资源灵活分配； 5、节点内的数据盘具备自动均衡的能力，当集群使用率在80%以上时，数据盘的容量差异不超过0.1%； 6、★为降低数据长期保存成本，对象存储应提供数据压缩能力，支持以桶为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率；（提供具备CNAS资质的评测机构签字盖章的测试报告） 7、同时提供NFS、CIFS、FTP以及三种存储接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求； 8、支持针对本地的用户/用户组和域用户/用户组设置默认配额，限制用户的使用容量或文件数量，防止个别用户/业务滥用存储空间，挤占其它用户的业务资源； 9、支持为文件夹开启WORM保护功能，支持对数据进行保护期设置，对关键数据实行写保护，杜绝病毒破坏，非法篡改。内置WORM独立时钟系统，被保护文件不会因系统时间变化而提前退出保护状态； 10、★为降低数据长期保存成本，文件存储应提供数据缩减的能力，支持以文件目录为单位配置数据压缩策略，可选择节省容量优先和性能优先两种策略，并支持查看计算压缩的数据量和压缩率；（提供具备CNAS资质的评测机构签字盖章的测试报告） 11、★为提升业务访问性能，所投存储产品应支持在本地部署专有加速客户端，提供数据本地化读写加速能力，缩短数据IO路径，提高业务应用性能体验，可使写性能提升60%以上；（提供具备CNAS资质的评测机构签字盖章的测试报告） 12、提供定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份； 13、支持集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层服务的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态； 14、★支持在集群满载（容量使用率达90%）的条件下仍能保持性能稳定，衰减不超过5%；（提供具备CNAS资质的评测机构签字盖章的测试报告） 15、存储内置DNS负载均衡功能，存储根据节点自动选择合适的节点来应答客户端DNS请求，从而实现客户端访问存储集群的负载均衡。 | 1 | 套 |
| 3 | 终端安全管理系统 | 1、产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，本次提供50点PC授权、15套服务器授权，并提供3年软件升级服务； 2、单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件； 3、采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能； 4、提供勒索病毒整体防护体系，可在平台直观展示勒索病毒防护效果； 5、★支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析；（需提供产品功能截图证明） 6、支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录； 7、支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示； 8、支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴； 9、具备自研的基于人工智能的检测引擎，支持无特征检测技术，有效应对恶意代码及其变种； 10、具备基于本地缓存信誉检测与全网信誉检测，构建企业全网信誉库的检测引擎，做到企业内网一台威胁，全网感知并进行针对性查杀，支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置有效提升查杀效率，减少终端资源开销； 11、★支持对RDP远程登录进行全面保护，支持开启二次认证机制，通过多因素认证增强登录安全性，有效防止黑客通过暴力破解或弱密码入侵；（需提供产品功能截图证明并提供权威机构出具的功能检测报告） 12、支持分组的USB存储是管控防护启用，不允许指定终端分组下的终端使用USB存储设备； 13、支持Windows系统的违规外联动能，有效帮助管理员规范终端上网行为。 14、支持以可视化形式展现攻击故事，提供可视化的进程树溯源，可直观看出攻击入口、相关操作行为、高危实体文件等信息，协助单位进行事件攻击溯源和研判分析；（需提供产品功能截图证明） 15、★采用SSVC决策树的模优先级排序模型，结合漏洞自身属性、外部漏洞情报以及资产暴露面等多个维度，在现有CVSS漏洞评分的基础上进一步消减高危漏洞数量，对发现的漏洞进行优先级排序，包含响应、关注、观察3种结果，辅助用户快速聚焦应该优先关注的漏洞威胁；（需提供产品功能截图证明） | 1 | 套 |
| 4 | 防火墙 | 1、性能要求：网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥9G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥9万，IPSec VPN 最大接入数≥1000，IPSec VPN吞吐量≥700M； 2、标准1U机架式设备，内存≥8G，硬盘容量≥128G SSD，接口≥8千兆电口+2万兆光口SFP+，配置IPS入侵防御、AV防病毒、WEB应用防护和云威胁情报模块，并提供3年产品质保及软件升级服务； 3、支持基于应用、服务、时间、域名、IPv6对象等维度的访问控制； 4、支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略； 5、支持基于网络区域、网络对象、MAC地址、服务、应用、域名等维度进行访问控制策略设置； 6、支持对压缩病毒文件进行检测和拦截，压缩层数支持15层及以上； 7、★支持勒索病毒检测与防御功能，可针对勒索病毒设置专项安全防护策略；（需提供产品功能截图证明并提供官方检测机构出具关于“勒索病毒”的证书） 8、支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护； 9、★支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁；（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 10、支持与终端安全管理系统联动管理，在防火墙平台完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离； 11、★支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改；（需提供产品功能截图证明和具备CMA/CNAS标识的第三方检测报告） 12、支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口风险等内容，提供安全策略优化建议； 13、支持基于文件传输方式、文件类型等维度的管控策略配置； 14、支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 | 1 | 台 |
| 5 | 存储交换机 | - 交换容量≥1.28Tbps/12.8Tbps，包转发率≥480Mpps； 2、万兆SFP+光口≥12个（配满光模块）；千兆电口≥12个；Console口≥1个，Manage口≥1个；支持双交流电源1+1冗余（非热插拔）；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 3、支持基于终端类型自动识别结果，禁止非法终端(例如私接路由器)接入； 4、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。 | 2 | 台 |
| 6 | 业务管理交换机 | 1、交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，包转发率≥156Mpps/168Mpps；千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个；Console口≥1个；支持MAC地址≥16K,支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制；支持4K个VLAN,支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 2、支持STP、RSTP、MSTP协议,支持端口聚合，支持手工和静态LACP；支持静态路由； 3、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息。 | 2 | 台 |
| 7 | 配件 | SFP-10G-MM850*(24个)（SFP+ 万兆多模光模块） | 1 | 套 |
| 8 | 智能安全保护系统 | 1、要求为软硬件多功能一体机，机架式≤1.5U，内置显示屏，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥2路、漏电监测接口≥2路、开关量接口≥2路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥2路国标五孔插座，通讯接口包含RJ45、4G、WIFI；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖厂商公章） 2、★支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供以上各项软件功能截图） 3、★支持监测网络状态、系统状态、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸，具有防雷防浪涌和主板保护功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV，限制电压Ures(5kA)≤1.2kV；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） 4、支持基于前端设备、传输设备、后端设备的连接关系生成拓扑图，可视化、图形化呈现网络架构、设备信息、运行状态、端口信息、端口状态、端口流量、链路信息、链路状态等信息； 5、★内置触控显示屏≥2.8寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；维护方式支持手机扫描设备屏幕显示的电子二维码进行关注、注册，手机微信公众号端和管理平台端均可查询、故障报修、图片上传、管理派发工单；（提供具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图） 6、支持设备运行状态异常告警，告警类型包含：设备流量异常告警、设备离线告警、IP冲突告警、网络连通性异常告警； 7、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA时就可触发报警； 8、内置1个语音告警扬声器，消音键1个，告警方式支持设备端扬声器告警、手机微信短信告警、管理平台告警；（提供截图证明） 9、发生市电停电或断电时，即使无后备电源供电，设备也可发出断电报警；（提供截图证明） 10、含三年软硬件保修服务，提供原厂售后服务承诺函。 | 1 | 台 |
| 9 | PDA含金蝶接口 | 1、CPU：Qualcomm Snapdragon™ SM6375 八 (8) 核 2.2 GHz (2) & 1.8 GHz 2、操作系统 ：可升级至 Android 13； 3、内存： 4 GB RAM/64 GB 闪存； 4、显示屏： 6.5 英寸/16.51 厘米 HD+，720 x 1600, 450 尼特； 5、触控屏： 电容式多点触控； 6、电源 ：可拆卸、可充电的锂离子电池，5000 毫 安；19.35 瓦； 7、SIM 卡： 双 nano SIM 卡或 1 个 NANO 1 个 Micro SD； | 2 | 台 |
| 10 | 高拍仪AH500TS | 1、机身 ：ABS(头壳)+铝合金（支撑杆）+ABS（底座；） 配备硬质文稿台 2、机身与文稿台一体化设计，精准定位各种文稿；安装方便，单颗螺丝手拧固定； 3、镜头头壳与支撑杆采用非折叠式设计，有效较低图形畸变； 4、主镜头分辨率：对焦方式：定焦；镜头元器件：CMOS ●分辨率：4608*3456(1600万像素)。图像色彩：24RGB位 | 10 | 台 |

# 三、评分办法

| 评审项目 | 分值 | 评审内容及标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（90分） | 技术参数响应情况 （30分） | 标“★”项技术参数，投标人需要做实质性响应，全部满足或优于得30分，每有一项不满足扣1.5分，非“★”每有一项不满足扣0.5分，最多扣30分，以投标文件的偏离表和技术参数的证明材料作为评审依据，仅响应偏离表不提供证明材料的视为不满足。对上述参数，招标方保留演示权力，根据需要会对投标人的实际应答情况进行现场演示，对虚假应标的投标人的投标行为将做废标处理，同时保留法律追究权利。 |  |
|  | 投标人业绩 （8分） | 投标人提供自2022年1月1日以来数据中心基础设施超融合相关项目业绩合同，每提供一个得2分，最多得8分，提供合同扫描件证明，不提供不得分。 |  |
|  | 投标人实力（12分） | 1.投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的：质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、隐私信息管理体系认证、信息安全管理体系认证，环境管理体系认证每提供1个认证的2分，满分10分。 注：响应文件中提供全国认证认可信息公共服务平台官网认证信息查询截图。 2.投标人具有政府部门或在国内依法登记注册的协会（学会）颁发的ITSS信息技术服务类证书，得2分； 注： （1）响应文件中提供证书扫描件； （2）“国内依法登记注册”以全国社会组织信用信息公示平台查询结果为准。响应文件中须同时提供该协会（学会）在全国社会组织信用信息公示平台查询结果截图。民政部公布的“离岸社团”“山寨社团”或全国社会组织信用信息公示平台公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效。 |  |
|  | 项目团队实力（6） | 投标人拟为本项目配备的项目团队人员中（不少于2人，同一人具有多个证书不累计计分）： 1）具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）中的网络规划设计师，得3分，没有不得分。 2）具有计算机技术与软件专业技术资格（水平）中的系统规划与管理师，得3分，没有不得分。 注：响应文件中提供人员证书的扫描件以及投标人为人员缴纳的 2024 年4月 1 日以来任意一个月的社保证明扫描件（提供任意五险之一的社保证明即可）。 |  |
|  | 产品综合实力 （18分） | 1、为提高超融合云平台运维效率，提供网络可视化功能，在图形化界面观察到所有虚拟机的流量走向与访问关系，包括源对象、源IP、目标对象、目的IP、访问次数、服务类型等信息，提供具有CNAS或CMA资质的第三方测试机构的证明材料，提供有效证明材料得 3分，不提供不得分； 2、为保护云平台物理环境安全可靠，配套安全防护系统，支持监测系统状态、网络状态、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、雷击浪涌次数、接地通断、漏电流、温度、湿度、烟雾、水浸，具有主板保护和防雷防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV，限制电压Ures(5kA)≤1.2kV；提供提供具有CNAS或CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图，提供有效证明材料得 3分，不提供不得分； 3、所投防火墙配备云威胁情报网关能力，支持云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报下发，通过超过30多个pop节点，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全，提供CMA或CNAS标识的第三方检测报告，提供有效证明材料得 3分，不提供不得分； 45、所投终端安全管理系统产品具备第三方机构针对产品杀毒检测引擎出具的测试报告和官网截图，其中至少包含两项是满分，且针对勒索专项测试为满分，提供有效证明材料得 3分，不提供不得分； 5、为保障所投云平台和业务软件的兼容性，提供云平台厂商和金蝶软件的兼容性证明报告，提供的得3 分，不提供不得分。 |  |
|  | 项目实施方案 （8分） | 投标人根据本项目实际情况提供详细的项目实施方案，包含工作安排、实施计划与进度安排、人员配备、项目实施过程中质量保障措施、与采购人的配合协调及合理化建议、特殊情况应急预案等，根据实施方案的内容的全面性，可实施性等进行评审： 1、实施方案描述详细、合理全面，各项措施得当、高效、可行，组织逻辑清晰明确，无缺漏项，预期实施效果好，能够保证各方面工作顺利的进行，得6-8分； 2、实施方案描述基本详细，无较大缺漏项，但存在个别考虑不全面或措施的缺失，可实施性一般，组织逻辑较为明确，可以实施，得3-5分； 3、实施方案整体较为简略，考虑不够全面，存在较多的缺失，组织逻辑不够明确清晰，可实施性较差，得0-2分。 |  |
|  | 售后维护服务方案 （8分） | 对本项目提供完善的售后服务方案，针对本项目提供完整的售后服务体系，有完善的售后服务内容、服务期限、应急响应方案等。 1、售后服务方案全面，有完善的售后服务体系，详细的服务内容，完善的应急响应方案，售后服务能力突出，预期服务效果较好，得6-8分； 2、售后服务方案较为全面，有服务体系，有服务内容但不够全面，有应急响应方案但不够全面，能够提供较为良好的售后服务能力，得3-5分； 3、售后服务方案不够全面，服务体系不全，服务内容简单，无应急响应方案，售后服务能力较差，得0-2分。 |  |
| 商务分（10分） | 商务分（10分） | 价格标经评审满足本文件要求且在预算范围内的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 价格权值×100。 |  |